ANEXA 4

ANEXA TEHNICA

# Specificatii tehnice

# Interfata PoA

Pentru realizarea Legaturii de Interconectare, atat interfata Combriedge, cat si interfata Operatorului vor respecta parametrii si caracteristicile descrise in cele ce urmeaza.

## Interfata electrica si fizica, de transmisie si de retea

Caracteristici generale:

Rata de Bit: 2048kbit/s ± 102.4bit/s

Codul de Linie: HDB3

Specificatile portului la iesire:

Protectie la supratensiune: conform ITU-T Rec. K. 41.

Impedanta de sarcina: 120 ohms sarcina rezistiva

Sablonul impulsului:

Specificatile portului la intrare:

Semnalul digital prezent pe portul de intrare trebuie sa fie asa cum a fost prezentat anterior, dar modificat de caracteristicile perechii de interconectare. Atenuarea acestei perechi trebuie sa respecte legea √f si atenuarea la frecventa 1024 kHz va trebui sa fie in intervalul 0 - 6 dB. La calcularea acestei atenuari se va tine cont de toate pierderile induse de prezenta repartitoarelor digitale DDF intre echipamente.

Jitter-ul pe portul de intrare trebuie sa indeplineasca parametrii 7.1.2/G.823.

Reflexia pe portul de intrare trebuie sa aiba urmatoarele valori minime:

| Intervalul de frecvente (kHz) | Reflexia (dB) |
| --- | --- |
| 51 – 102 | 12 |
| 102 – 2048 | 18 |
| 2048 – 3072 | 14 |

Conditii de impamantare/ecranare:

Ecranul unui cablu simetric va fi conectat la masa electrica atat la portul de intrare, cat si la portul de iesire.

Caracteristici Fizice

Linii pentru fluxuri de interconectare de 2048 kbit/s

- Interfata fizica: electrica ITU-T REC. G.703

- Mediul fizic: pentru fiecare sens, o pereche de cupru simetrica torsadata 	ecranata (impedanta caracteristica - 120 ohm)

- Impedanta de sarcina: 120 ohm rezistiva.

- Codare semnal: HDB3

- Forma semnalului electric: conform ITU-T REC. G.703

- Jitter: conform ITU-T REC. G.823, G.783

- Protectia la supratensiuni: conform ITU-T REC. K.41

- Monitorizarea performantelor: conform ITU-T REC. G.826

Performantele retelei

Jitter

- jitter la portul de intrare al liniei: ITU-T REC. G.823

- jitter la portul de iesire al liniei: ITU-T REC. G.823

Parametri de eroare

- Secunde eronate (ES): ITU-T REC. G.826

- Secunde sever eronate (SES): ITU-T REC. G.826

- BBE: ITU-T REC. G.826

### Referinte tehnice

- ITU-T REC. G.703 Physical/electrical characteristic of hierarchical digital interfaces

- ITU-T REC. G.823 The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbps hierarchy

- ITU-T REC. G.783 Characteristics of Synchronous Digital Hierarchy (SDH) equipment functional blocks

- ITU-T REC. G.822 Controlled slips rate objectives on an international digital connection

- ITU-T REC. G.826 Error Performance Parameters and objectives for international, constant bit rate digital paths at or above the primary rate

- ITU-T REC. K.41 Resistibility of internal interfaces of telecommunication centers to surge over-voltages

- ITU-T REC. G.652 Characteristics of a single-mode optical fibre and cable

- ITU-T REC. G.957 Optical interfaces for equipments and systems relating to the synchronous digital hierarchy

- ITU-T REC. G.825 The control of jitter and wander within digital 	networks which are based on the synchronous digital hierarchy (SDH)

- ITU-T REC. G.813 Timing characteristics of SDH equipment slave clocks (SEC)

## Sincronizare

### Modalitati de sincronizare

Echipamentul Operatorului trebuie sa fie sincronizat cu reteaua Combridge astfel:

- conform cu principiul „master-slave”, cu reteaua Combridge master si conform recomandarii ITU-T G.812;

- de la o referinta primara conform recomandarii ITU-T G.811, cu o precizie pe termen lung mai buna de 10-11 in conformitate cu ITU-T G.823 pentru jitter si wander, sau de la o sursa de sincronizare cu GPS, conform ITU-T G.812.

Combridge va furniza un semnal de sincronizare catre Operator conform recomandarii ITU-T G.703.

In conditii normale semnalul de 2,048 MHz va avea o stabilitate pe termen lung mai buna de 10-11.

In cazul defectarii a doua cai independente de sincronizare precizia poate sa scada la stabilitatea din modul holdover.

### Specificatii tehnice GPS si oscilatoare din reteaua Combridge:

Receiver-ul GPS

- frecventa intrare: 	1575,42 MHz

- tip oscilator:		VCXO

- precizie: 		1*10 –11

- iesiri: 			1 x 2048 kHz, 1 x 2048 kbit/s G 703

Oscilatorul cu Rubidium

- stabilitate in holdover < ppm 4.10 - 11 / luna

Oscilatorul cu Quartz

- stabilitate in holdover <  2. 10 - 10  / zi

# Calitatea serviciilor

## Principii

Combridge va oferi Operatorului o calitate a serviciilor similara cu calitatea serviciilor pe care le ofera in reteaua proprie. Pentru a realiza acest lucru, Combridge va monitoriza parametrii de calitate a serviciilor.

Combridge nu va fi responsabila de calitatea Apelurilor dincolo de PoI sau de calitatea Apelurilor transmise catre Combridge pana la PoI.

De regula, pentru securizarea traficului, in cazul in care pe unul dintre PoI se va ajunge la un numar de 10 fluxuri E1, se va deschide un nou PoI si nu se va extinde cel existent.

## Calitatea Apelurilor

Traficul de voce dintre cele doua retele se schimba exclusiv in PoI pe care partile agreeaza sa le deschida.

Suportul traficului de voce sunt fluxuri de 2Mbit/s. Intervalele temporale ale fluxurilor sunt definite de comun acord de catre Parti si pot fi canale de voce sau legaturi de semnalizare. Configuratia canalelor de voce si a legaturilor de semnalizare se va face de comun acord intre Parti, respectand normele ITU-T si ETSI.

Performantele serviciului in ceea ce priveste calitatea Apelurilor trebuie sa fie in conformitate cu recomandarile ITU-T si ETSI.

## Terminarea Apelurilor Nationale

### Dimensionare

Dimensionarea Capacitatilor pentru fiecare PoI in parte se va face astfel incat factorul de pierdere datorat congestiei in ora de trafic maxim sa nu depaseasca 1%.

Acolo unde o astfel de congestie este temporara si asociata cu o crestere neasteptata a traficului sau cu un deranjament, aceasta va fi rezolvata prin activitati de gestionare a retelei, cum ar fi filtrarea apelurilor sau rerutarea temporara a traficului.

In cazul in care sunt deschise mai multe PoI-uri, se poate implementa o procedura de rutare a traficului pe alt POI in caz de congestie temporara.

### CLI

Apelurile vor fi derulate intre Parti cu transmiterea CLI in proportie de 100%. Acest parametru nu va fi alterat in nici un fel, ci va fi pastrata identitatea apelantului.

## Terminare a Apelurilor Internationale

### Dimensionare

Dimensionarea Capacitatilor pentru fiecare PoI in parte se va face astfel incat factorul de pierdere datorat congestiei in ora de trafic maxim sa nu depaseasca 1%.

Acolo unde o astfel de congestie este temporara si asociata cu o crestere neasteptata a traficului sau cu un deranjament, aceasta va fi rezolvata prin activitati de gestionare a retelei, cum ar fi filtrarea apelurilor sau rerutarea temporara a traficului.

### CLI

Apelurile vor fi rutate intre Parti cu transmiterea CLI in proportie de minim 90%. Partile au obligatia de a transmite identitatea liniei apelante fara a o altera, modifica sau sterge.

## Calitatea Legaturii de Interconectare

    - Parametrii de calitate

Legaturile de Interconterconectare intre Parti trebuie sa fie in concordanta cu recomandarile ITU-T G.826, G823 si G.703. Se va urmari ca urmatorii paramatrii de calitate sa fie respectati:

Rata Erorilor de Bit (BER) ≤ 10-6

Rata Secundelor Eronate (ESR) ≤ 2%

Rata Secundelor Sever Eronate (SESR) ≤ 0,0075%

Parametrii de jitter si wander vor respecta recomadarea ITU-T G. 823, si anume:

- jitter de iesire pentru interfata de trafic E1:

| Largimea de banda de masura pentru un semnal cu atenuare de 3 dB (Hz) | Amplitudinea varf la varf |
| --- | --- |
| 20 – 100 k | 1.5 |
| 18 – 100 k | 0.2 |

- wander la iesire pentru interfata de trafic E1:

| Interval de observare (sec) | Cerinte MRTIE (μs) |
| --- | --- |
| 0.05 – 0.2 | 46 |
| 0.2 – 32 | 9 |
| 32 – 64 | 0.28 |
| 64 – 1000 | 18 |

- toleranta la jitter si wander pe intrarea interfetei de trafic E1:

| Frecventa f (Hz) | Amplitudinea varf la varf |
| --- | --- |
| 12μ < f ≤ 4.88m | 18 μs |
| 4.88 < f ≤ 10 m | 0.88 f-1μs |
| 10 m < f ≤ 1.67 | 8.8 μs |
| 1.67 < f ≤ 20 | 15 f-1μs |
| 20 < f ≤ 2.4 k | 1.5 μs |
| 2.4 < f ≤ 18 k | 3.6 x 103 f-1 x 488ns |
| 18 k < f ≤ 100 k | 97.6 ns |

Timpul mediu de restabilire a serviciului respecta recomandarile E800 ITU-T si reprezinta timpul mediu in care Combridge repune in functiune serviciul in cazul nefunctionalitatii acestuia conform parametrilor de functionare conveniti:

| Timpul mediu de restabilire a serviciului (TTR) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Severitate |  |  |
| Parametru | Critic | Major | Minor |
| BER linie de interconectare | >=10-4 | 10-5<=BER<10-4 | 10-6<=BER<10-5 |
| GTR – timpul mediu de restabilire a serviciului garantat | 6h | 12h | 24h |

Timpul mediu de restabilire a serviciului se calculeaza ca fiind intervalul delimitat de raportarea defectiunii de catre Operator si momentul in care defectiunea a fost inlaturata si serviciul a redevenit disponibil conform parametrilor de functionare conveniti, in cazul in care incidentul s-a aflat in domeniul de responsabilitati Combridge.

# 3.	Rutare trafic

## 3.1.	Principii de rutare

Traficul de voce dintre cele doua retele se schimba exclusiv in punctele de interconectare pe care cei doi operatori agreaza sa le deschida.

Suportul traficului de voce sunt fluxuri de 2Mbit/s. Intervalele temporale ale fluxurilor sunt definite de comun acord de catre operatori si pot fi canale de voce sau legaturi de semnalizare.

Configuratia canalelor de voce si a legaturilor de semnalizare se va face de comun acord intre operatori, respectand normele ITU-T si ETSI. Alocarea acestora va fi descrisa detaliat in capitolele Configuratie POI si Configuratie Semnalizare din Solutia de interconectare.

Apelurile originate intr-o retea vor fi transmise la PoI cel mai apropiat de locul originarii Apelului. Operatorul destinatar va ruta Apelul prin reteaua proprie pana la Abonatul chemat.

In cazul in care exista mai multe PoI-uri intre Parti si a fost agreata o schema de rutare de rezerva, daca PoI cel mai apropiat este congestionat sau indisponibil, Apelurile vor fi rutate catre PoI de revarsare agreat.

## 3.2.	Angajarea circuitelor

Angajarea circuitelor se va efectua conform ITU-T Q764 2.9.1.3 – metoda 1:

- Comutatorul cu valoarea punctului de semnalizare mai mica angajeaza circuitele prin cautare sistematica de la circuitul cu numarul de ordine cel mai mic spre circuitul cu numarul de ordine cel mai mare.

- Comutatorul cu valoarea punctului de semnalizare mai mare angajeaza circuitele prin cautare sistematica de la circuitul cu numarul de ordine cel mai mare spre circuitul cu numarul de ordine cel mai mic.

Controlul coliziunilor se face conform ITU-T Q764 2.9.1.4:

- Comutatorul cu valoarea punctului de semnalizare mai mica va avea prioritate pe circuitele impare.

- Comutatorul cu valoarea punctului de semnalizare mai mare va avea prioritate pe circuitele pare.

- Partile pot agreea de comun acord si alte metode de angajare a circuitelor si control al coliziunilor.

## 3.3.	Disponibilitatea la Punctele de Interconectare

Combridge va furniza Legaturi de Interconectare intre Punctele sale de Acces si Punctul de Interconectare in conformitate Solutia tehnica de Interconectare. Legaturile pot fi unidirectionale sau bidirectionale - in functie de cerintele Operatorului. Combridge va imparti costurile aferente Legaturilor de Interconectare bidirectionale in functie de ponderea in traficul total a traficului Combridge catre Operator, atunci cand exista trafic pe relatia Operator-Combridge.

In caz de deranjamente, avarii sau alte probleme tehnice in reteaua sau facilitatile oricarei Parti care afecteaza disponibilitatea unuia sau mai multor Puncte de Interconectare, Puncte de Acces sau Legaturi de Interconectare, Partile vor coopera pentru a detecta si localiza aceste deranjamente, avarii sau probleme tehnice. Fiecare Parte este responsabila pentru rezolvarea acestor incidente aparute in reteaua si facilitatile proprii.

Partile vor colabora la gestionarea si eliminarea congestiilor de trafic aparute in Punctele de Acces din orice motiv. Acolo unde este necesara marirea capacitatii de interconectare pe un timp nelimitat, aceasta se va face in conformitate cu Procedura de estimare si comanda a Capacitatii de Interconectare. Acolo unde o astfel de congestie este temporara si asociata cu o crestere neasteptata a traficului sau cu un deranjament, aceasta va fi rezolvata prin activitati de gestionare a retelei, cum ar fi filtrarea Apelurilor sau rerutarea temporara a traficului. Daca este necesar, in aceste circumstante se va ruta orice Apel transmis de Operator la respectivul Punct de Interconectare, prin cel mai apropiat Punct de Interconectare disponibil.

## 3.4.	Semnalizare

Utilizarea oricarui protocol in relatia de semnalizare dintre Parti presupune realizarea in prealabil a unor teste specifice de validare si/sau conformitate.

Sistemul de semnalizare utilizat intre cele doua retele pentru traficul de voce este bazat pe Sistemul de semnalizare pe canal comun (canal semafor) Nr. 7: SS7

Pentru serviciul telefonic se utilizeaza in prezent protocolul ISUP Q761-Q764 ITU-T cu Q763 modificat conform ETS 300 356-1 V3.2.2.

Echipamentele Combridge care trateaza semnalizarea SS7 sunt in concordanta cu urmatoarele recomandari:

  - MTP nivel 1 recomandarea ITU-T Q702

  - MTP nivel 2 recomandarea ITU-T Q703

  - MTP nivel 3 recomandarea ITU-T Q704

Punctele de acces pentru semnalizarea cvasiasociata folosind STP-uri dedicate oferite de Combridge sunt STP Bucuresti. Circuitele de semnalizare de 64 kbit/s vor fi extrase de pe suportul E1 pe care este transportata si vocea si vor fi rutate catre STP-uri folosind reteaua interna de date – Figura 1:

Combridge

TS1

TS2

TS31

…

TSx

…

Punct acces

…

TSy

…

Reteaua de date Combridge

STP

BUC

TSx, Tsy sunt circuite de 64 kbit/s pentru semnalizare

TS1 < TS31 - TSx sunt circuite de 64 kbit/s pentru voce

Figura 1

Punctele de acces pentru semnalizare asociata/cvasiasociata neimplicand STP-urile retelei Combridge sunt cele din Lista punctelor de acces Combridge.

Solutia tehnica de Interconectare va cuprinde toate datele necesare implementarii protocoalelor de semnalizare precum si toate datele necesare activarii Interconectarii intre cele doua retele.

Relatiile de semnalizare vor fi proiectate si implementate cu link-uri redundante, in masura posibilitatilor tehnice ale partenerilor implicati. Redundanta va fi implementata daca sunt deschise cel putin doua POI-uri.

Sarcina utilizata pe fiecare legatura de semnalizare va fi de:

- 0,4 Erl. la ora de trafic maxim in regim normal;

- 0,8 Erl. la ora de trafic maxim in regim degradat.

In cazul atingerii sau depasirii in mod frecvent a acestor limite, se va proceda la analiza situatiei si se vor lua masuri de extindere a legaturilor de semnalizare.

## 3.5.	Echipamentele STP Combridge

Echipamentele STP Combridge disponibile pentru semnalizarea intre reteaua Combridge si partenerii sai (in cazul semnalizarii cvasiasociate) sunt urmatoarele:

| Nr | STP | PS | Adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NxData |  | Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 8, cladirea Feper, etaj 3, Bucuresti 020337 |
| 2 | INES |  | Str. Virgil Madgearu nr. 2-6, sector 1, Bucuresti 014135 |

# 4.	Procedura de interventie

Interventia este ansamblul actiunilor corective, ce au drept scop inlaturarea cauzei unui deranjament ce afecteaza calitatea serviciului.

Activitatile de interventie revin proprietarului de echipament.

Proprietarul echipamentului este responsabil de calitatea serviciului oferit si va asigura:

- piesele de schimb necesare echipamentului propriu;

- informarea celeilalte parti despre orice activitate programata de intretinere a echipamentelor proprii si care poate influenta calitatea serviciilor; aceasta informare trebuie facuta cu cel putin 48 ore in avans;

- interventia si remedierea oricaror deranjamente ce pot afecta servicul oferit in intervalul de timp specificat la pct. 2.5.1;

- informarea celeilalte Parti despre orice deranjament aparut in reteaua proprie si care afecteaza calitatea serviciului oferit in intervalul de timp specificat.

Actiunile directe ale personalului de interventie pe site-ul celeilalte Parti se vor limita la nivelul echipamentului propriu si a conexiunii acestuia pana in repartitorul site-ului. Accesul in locatiile celeilalte Parti va fi facut in prezenta unui reprezentat al partenerului, cu respectarea procedurilor de acces ale fiecarei Parti.

Revine ambelor Parti sarcina de a:

- comunica celeilate Parti lista personalului de interventie si numerele de contact; actualizarea acestei liste este responsabilitatea fiecarei Parti;

- inregistra deranjamentele si evenimentele ce afecteaza calitatea 	serviciului;

- asigura supravegherea calitatii serviciului si un contact permanent;

- notifica orice degradari identificate legate de calitatea serviciului;

- intretine si actualiza documentatia de interconectare.

## 4.1.	Notificari

Daca una dintre Parti detecteaza un deranjament, aceasta va notifica celeilalte Parti (sau celorlalte parti implicate, dupa caz) prin e-mail si/sau fax problema constatata si va furniza toate detaliile necesare depistarii, investigarii si remedierii:

- date identificare ale Partii;

- date identificare echipament/circuit defect;

- descrierea sau natura defectului;

- consecintele sale;

- inregistrari tehnice referitoare la problema (de ex. inregistrari SS7, inregistrari de taxare, etc);

- persoana de contact.

Partea notificata va initia procedurile specifice de investigatie si remediere in maxim o ora de la primirea sesizarii.

Notificarea va fi transmisa Combridge si Operatorului catre datele de contact mentionate in Listele de escalada de la punctul 4.3. de mai jos.

## 4.2.	Localizare, remediere

Fiecare Parte implicata trebuie sa contribuie la identificarea si remedierea problemei. Problemele legate de comutator vor fi tratate conform procedurilor proprii fiecarei Parti.

## 4.3.	Lista de escalada

In cazul identificarii unui deranjament care afecteaza Legatura de Interconectare se va activa procedura de notificare si escalada specifica fiecarei Parti, dupa verificarea propriilor echipamente.

Fiecare Parte isi rezerva dreptul de a escalada deranjamentul la nivelurile ierarhice superioare ale celeilalte Parti, conform listei de escaladare.

| Nivel | Timp | Contact Comridge |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-6 ore |  |
| 2 | 6-12 ore |  |
| 3 | 12-24 ore |  |
| 4 | >24 ore |  |

| Nivel | Timp | Contact Operator |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-6 ore |  |
|  |  | Tel: |
|  |  | Fax: |
|  |  | E-mail: |
| 2 | 6-12 ore |  |
|  |  | Tel: |
|  |  | Mob: |
|  |  | Fax: |
|  |  | E-mail: |
| 3 | 12-24 ore |  |
|  |  | Tel: |
|  |  | Mob: |
|  |  | Fax: |
|  |  | E-mail: |
| 4 | >24 ore |  |
|  |  | Tel: |
|  |  | Mob: |
|  |  | Fax: |
|  |  | E-mail: |

Se vor lua toata masurile necesare pentru Interconectarea sa functioneze in continuare, in conditii echivalente celor stabilite initial.

# Formatul numerotatiei transmise pe legatura de interconectare

Fiecare dintre Parti va transmite celeilalte Parti numerotatia in mesajul SS7 ISUP IAM astfel:

| Destinatie | Ano | Bno | NAI |
| --- | --- | --- | --- |
| Nationala | National/International | RN* + ZABPQMCDU | National |
| Internationala | International | CC + NDC + NSN | International |

*Operatorii care au implementat sistemul de portabilitate OR vor transmite RN numai pentru proprii abonati portati in alte retele.

# 6.	Procedura de estimare si comanda a Capacitatii de Interconectare

## 6.1.	Estimari de trafic

In vederea planificarii Capacitatii de Interconectare intre Combridge si Operator, Operatorul va transmite Combridge estimarile sale de trafic pe fiecare Punct de Interconectare si pentru fiecare tip de trafic de Interconectare pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an.

Estimarile vor acoperi urmatorul 1 an calendaristic (de la 1 ianuarie pana la 31 decembrie).

Partile vor monitoriza traficul in mod regulat si vor agrea asupra momentului in care relatia de Interconectare nationala a devenit “matura”. Avand in vedere particularitatile traficului international, numai ruta de Interconectare nationala poate deveni matura. Relatia matura se realizeaza atunci cand cresterea traficului a atins un punct la care previzionarea poate fi facuta pe baza istoricului evolutiei traficului.

Pana in momentul in care relatia devine “matura”, toate previziunile de trafic si planificarile de Capacitate vor fi furnizate de catre Operator. Pentru relatiile mature, ambele Parti vor efectua propriile previziuni de trafic necesare pe baza istoricului evolutiei traficului, nemaifiind necesara transmiterea acestora catre cealalta Parte.

## 6.2.	Solicitare de Capacitate in avans

Perioada de 6 luni a fiecarei estimari de trafic poate fi transformata in solicitare de Capacitate in avans (“SCA”), prin completarea de catre Operator a formularului de Solicitare de Capacitate in avans. SCA vor fi transmise Combridge pana la datele de 1 noiembrie si de 1 mai ale fiecarui an. Pentru perioada imediat urmatoare semnarii Acordului, Operatorul nu este tinut de datele mai sus mentionate. Aceste SCA vor acoperi perioada cuprinsa intre data depunerii lor si data de 1 ianuarie a anului urmator.

Solicitarile de Capacitate in avans vor fi convenite si semnate de catre Combridge si Operator.

## 6.3.	Comenzi ferme de Capacitate

In perioada aferenta fiecarei SCA, Operatorul va putea transmite Combridge comenzi ferme de Capacitate, in limitele precizate in solicitarea de Capacitate in avans.

Daca pe perioada unei SCA, Operatorul transmite comenzi de Capacitate pentru mai putin decat Capacitatea minima specificata in SCA, atunci Operatorul va plati Combridge in maxim 30 de zile de la data de sfarsit a unei astfel de perioade, penalitati calculate cu urmatoarea formula:

S = 80% x T x (Csa-Cs)

Unde:

S	=	suma de plata ca penalitate

T	=	tariful de instalare pentru Capacitatea de 2Mbit/s aferent tipului de interconectare solicitat + tariful de instalare port

Csa	=	Capacitatea solicitata in avans in cadrul unui SCA exprimata in nr. de fluxuri de 2Mbit/s

Cs	=	Capacitatea comandata pe perioada unui SCA exprimata in nr. de fluxuri de             2Mbit/s si pentru care testele s-au finalizat cu succes.

Daca pe perioada unei SCA Operatorul transmite comenzi ferme de Capacitate pentru mai multe Capacitati decat cele mentionate in SCA, Combridge va analiza daca exista posibilitatea livrarii acestora. In cazul in care este posibil, Operatorul va plati in plus fata de tarifele de instalare a porturilor mentionate in Anexa 2 a Acordului, un tarif de urgenta a carui valoare este de 50% din valoarea tarifelor de instalare a porturilor si a interfetelor de 2 Mbps. Aceasta prevedere este aplicabila si Operatorilor care nu au depus estimari de trafic si SCA, cu exceptia celor care realizeaza interconectarea initiala.

Termenul de livrare, pe perioada unei SCA, pentru Capacitatile necesare extinderii unui PoI/PoA existent este de 25 de zile lucratoare de la data primirii unei solicitari in acest sens.

Se considera data comenzii ferme de Capacitate, data la care se primeste formularul de comanda ferma completat corect si integral in conformitate cu SCA aferent agreat si semnat de ambele Parti.

Pentru orice comanda ferma de Capacitate care presupune deschiderea unui nou Punct de Interconectare/Punct de Acces, Operatorul va transmite Combridge, o data cu comanda de Capacitate si Cererea de interconectare. In acest caz se considera data primirii comenzii de Capacitate, data la care Combridge primeste Cererea de Interconectare si comanda de Capacitate completate corect si integral. Combridge va analiza comanda ferma de Capacitate si Cerererea de Interconectare si va elabora Solutia tehnica de Interconectare pe care o va comunica Operatorului in 15 zile lucratoare de la data primirii comenzii si a Cererii de Interconectare.

## 6.4.	Renuntarea la Capacitate

In situatia in care pentru o anumita Capacitate de trafic testele s-au finalizat cu succes, Operatorul poate renunta la aceasta Capacitate numai dupa minim 1 luna de la Data Finalizarii Testelor.

Daca Operatorul renunta la Capacitate inainte de 1 luna, Operatorul va plati inchirierea Capacitatilor respective pentru 1 luna.

Termenul de deconectare a unei Legaturi de Interconectare este de minim 20 de zile lucratoare de la primirea cererii de deconectare cu toate detaliile necesare pentru identificarea respectivei Legaturi si data de la care doreste deconectarea.

La incheierea lucrarilor de desfiintare, Combridge va transmite o notificare catre Operator in care va fi mentionata Legatura desfiinta si data de la care a fost desfiintata.

## 6.5.	Desfiintarea Capacitatilor de Interconectare

In cazul in care Capacitatile de 2Mbit/s comandate de Operator nu sunt utilizate pe o perioada de 6 luni, Combridge isi rezerva dreptul de a le desfiinta, pe baza unei notificari prealabile de 15 zile si numai daca in decursul acestui termen, Operatorul nu a solicitat in scris mentinerea Capacitatilor de 2Mbit/s.

## 7.	Comunicari

Estimarile de trafic, SCA, precum si comenzile ferme de Capacitate vor fi prezentate in conformitate cu formularul “Estimari de trafic”, semnate de persoana imputernicita de catre Operator si transmise catre Combridge in format electronic la adresa de e-mail voice@combridge.ro si in format fizic prin curier la adresa Calea Victoriei nr. 155 bl. D1 et. 1 sector 1  010073 Bucuresti

Informarile, formularele si solicitarile referitoare la modificarea Interconectarii Operator – Combridge vor fi transmise de catre Operator la adresa de email voice@combridge.ro, iar de catre Combridge la _____________. Aici sunt incluse: modificare retea, desfiintare comutator, programare teste etc.

Informarile si notificarile referitoare la deranjamentele aparute in retea precum si cele referitoare la lucrarile programate vor fi transmise de catre Operator catre Combridge la punctele de contact mentionate in Lista de escalada de la punctul 4.3. de mai sus.

    - Solutia tehnica de interconectare

In vederea implementarii Acordului de interconectare intre Combridge si Operator, Partile au stabilit urmatoarele aspecte tehnice:

# Tip interconectare

Interconectarea celor doua retele se face in locatia ______________, care este POI.

| E1 designation | Combridge | Operator |
| --- | --- | --- |

# Servicii

Serviciile oferite de catre retelele Combridge respectiv Operator sunt:

# Servicii de voce

| Descriere | Combridge | Operator |
| --- | --- | --- |
| Terminare apeluri in reteaua mobila proprie, originate in reteaua celeilalte Parti |  |  |
| Terminare apeluri in reteaua fixa proprie, originate in reteaua celeilalte Parti |  |  |
| Terminare apeluri in reteaua mobila proprie, originate in alte retele internationale |  |  |
| Terminare apeluri in reteaua fixa proprie, originate in alte retele internationale |  |  |

# ISDN Bearer Services

| Bearer Service | Support |  |
| --- | --- | --- |
|  | Combridge | Operator |
| Speech |  |  |
| 3.1 kHz audio |  |  |
| 64 kbit/s unrestricted |  |  |

# ISDN Teleservices

| Teleservice | Support |  |
| --- | --- | --- |
|  | Combridge | Operator |
| Telephony |  |  |
| Teletex |  |  |
| Telefax Group 4 |  |  |
| Videotex |  |  |
| Telefax Group 2/3 |  |  |

# Servicii suplimentare ISDN

Serviciile suplimentare ISDN sunt descrise in ITU-T Q.767 / ETS 300 356

| Servicii suplimentare | Support |  |
| --- | --- | --- |
|  | Combridge | Operator |
| DDI (Direct Dialling In) |  |  |
| MSN (Multiple Subscriber Number) |  |  |
| CLIP / CLIR (Calling Line Identification Presentation/Restriction) |  |  |
| COLP / COLR (Connected Line Identification Presentation/Restriction) |  |  |
| MCID (Malicious Call Identification) |  |  |
| SUB (Subaddressing) |  |  |
| TP (terminal portability) |  |  |
| CF (CFU,CFB,CFNR) Call Forwarding |  |  |
| CD (Call Deflection) |  |  |
| CW (Call Waiting) |  |  |
| HOLD (Call Hold) |  |  |
| CONF (Conference) |  |  |
| 3PTY (3 party call) |  |  |
| CUG (Closed User Group) |  |  |
| UUS, service 1 (implicit) (User to User Service) |  |  |
| UUS, service 1 (explicit) |  |  |
| UUS, service 2 |  |  |
| UUS, service 3 |  |  |
| CCBS (call completion to busy subscriber) |  |  |

# Configuratie POI

Punctele de acces utilizate pentru interconectarea celor doua retele sunt:

# Puncte de acces Combridge

| Nr | PoA Combridge | PS Combridge | Adresa |
| --- | --- | --- | --- |

# Puncte de acces Operator

| Nr | PoA Operator | PS Operator | Adresa |
| --- | --- | --- | --- |

# POI Combridge – Operator

| Nr | POI | Flux E1 | PoA Combridge | PoA Operator | Suport transmisiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Configuratie fluxuri interconectare

Parametrii PoI:

| USER PART & VERSION |  |
| --- | --- |
| MTP VERSION |  |
| CIRCUIT IDENTIFICATION CODE |  |
| SIGNALLING MODE |  |
| CIRCUIT SELECTION ORDER |  |
| DUAL SEIZURE CONTROL |  |
| CONTINUITY CHECK |  |

Interconectarea in POI ___________*

*Se completeaza cate un tabel pentru fiecare POI

| Nr | Flux E1 | TS semnalizare | CIC-uri voce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

# Total fluxuri instalate

| Nr. | Legatura de interconectare |  | Denumire POI | Localitate | Nr. fluxuri instalate | Porturi (nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PoA Combridge | PoA Operator |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total la data ______________ |  |  |  |  |  |  |

# Configuratie semnalizare

# Tip semnalizare

| Nr. | Tip semnalizare | x |
| --- | --- | --- |
| 1 | asociata |  |
| 2 | cvasiasociata |  |

# STP Combridge

(daca nu este cazul se elimina)

| Nr. | STP | PS | Adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

# STP Operator

(daca nu este cazul se elimina)

| Nr. | STP | PS | Adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

# Configuratie semnalizare

| Nr | Nume | PoA/STP Combridge | PoA/STP Operator | PS Combridge | PS Operator | Suport | TS | SLC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Diagrama semnalizare

(aici se va prezenta schema bloc a echipamentelor si a legaturilor implicate in relatia de semnalizare).

Prezenta Anexa a fost redactata in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte.

| Combridge S.R.L. |  | Operator |
| --- | --- | --- |
| Csenteri Levente |  | _____________________ |
| Director General |  | _____________________ |
| Data |  | Data |
| Magyari Endre |  |  |
| Director Tehnic |  |  |
| Data |  |  |